Wohnflächenberechnung – Vorlage

Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Vorlage von Wunderloop (wunderloop.de). Zum Ausfüllen am Rechner bzw. von Hand.

| Objekt (Adresse) |  |
| --- | --- |
| Geschoss / Wohneinheit |  |
| Grundlage (Plan mit Datum oder eigenes Aufmaß) |  |
| Ersteller |  |
| Datum |  |
| Unterschrift |  |

| Raum | Raumart | Länge (m) | Breite (m) | Lichte Höhe (m) | Grundfläche (m²) | Faktor | Anrechenbare Fläche (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Geschoss / Wohneinheit 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Geschoss / Wohneinheit 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Geschoss / Wohneinheit 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wohnfläche gesamt (m²) |  |  |  |  |  |  |  |

So gehen Sie vor:

1. Jeden Raum einzeln eintragen: Länge und Breite als lichtes Maß (Wand bis Wand, fertige Oberfläche), lichte Höhe in Metern.

2. Räume mit Dachschräge in Zonen aufteilen: eine Zeile je Zone (ab 2 m, 1 bis 2 m, unter 1 m). Als lichte Höhe geben Sie einen Wert aus der jeweiligen Zone ein.

3. Raumart eintragen: Wohnraum, Balkon/Terrasse, Wintergarten unbeheizbar oder Zubehörraum (zählt nicht zur Wohnfläche).

4. Grundfläche = Länge × Breite. Anrechenbare Fläche = Grundfläche × Faktor (Tabelle unten, § 4 WoFlV). Die Summe ist Ihre Wohnfläche.

Anrechnungsfaktoren nach Wohnflächenverordnung (WoFlV), § 4

| Raumart | Faktor | Grundlage |
| --- | --- | --- |
| Wohnraum, lichte Höhe mindestens 2 m | 100 % | § 4 Nr. 1 WoFlV |
| Wohnraum, lichte Höhe 1 m bis unter 2 m | 50 % | § 4 Nr. 2 WoFlV |
| Wohnraum, lichte Höhe unter 1 m | 0 % | keine Anrechnung: § 4 Nr. 1 und 2 WoFlV erfassen nur Höhen ab 1 m |
| Balkon, Loggia, Terrasse, Dachgarten | 25 % | § 4 Nr. 4 WoFlV (in der Regel ein Viertel, höchstens die Hälfte) |
| Unbeheizbarer Wintergarten, Schwimmbad | 50 % | § 4 Nr. 3 WoFlV |
| Zubehörraum (Keller, Abstellraum außerhalb der Wohnung, Heizraum) | 0 % | § 2 Abs. 3 Nr. 1 WoFlV: zählt nicht zur Wohnfläche |

Hinweis: Diese Vorlage ersetzt keine qualifizierte Wohnflächenberechnung. Für Bank, Verkauf oder Mietvertrag: wunderloop.de/wohnflaechenberechnung